压力机招标要求

- 压力机参数：

1、250T高性能双点开式压力机(1台)：

滑块行程：300MM  行程次数：20-40次/分钟   最大装模高度：550MM   装模高度调节量：110MM    喉口深度：550MM    工作台尺寸：2700*920*180MM  滑块底面尺寸：2160*650MM   工作台面孔：300MM   立柱间距离：2200MM    右、后侧面开方孔：400*180MM

2、160T高性能单点开式压力机(3台)

滑块行程：250MM  行程次数：20-50次/分钟   最大装模高度：400MM   装模高度调节量：110MM    喉口深度：400MM    工作台尺寸：1300*740*165MM  滑块底面尺寸：800*580MM   工作台面孔：300MM   立柱间距离：780MM    右、后侧面开方孔：300*180MM

3、125T高性能单点开式压力机(1台)

滑块行程：150MM  行程次数：30-60次/分钟   最大装模高度：380MM   装模高度调节量：100MM    喉口深度：370MM    工作台尺寸：1200*700*160MM  滑块底面尺寸：630*520MM   工作台面孔：220MM   立柱间距离：680MM    右、左侧面开方孔：300*180MM   滑块丁字槽纵向4条、横向4条   模柄孔60MM   工作台槽

- 压力机精度要求：

所有压力机滑块下行对工作台垂直度：<0.02MM   上工作台与下工作台面平行度前后\左右均<0.03MM;

- 机床配置：

1、变频调速  2、LED灯  3、配吹风接口  4、储气包放机身顶部  5、自动加油  6、配电子凸轮  7、配打料棒浮升装置（160T/250T）   8、压塌式保险  9、配脚踏开关    配上模垫板厚130MM,T型槽与上模块一致，并与上模块联接（250T）

- 四、招标公示一周，公示后三天内在我司三楼会议室实行投标。